Приложение № 1

к договору подряда № 00-00/2026

от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж структурированной кабельной системы, серверной и электрощитов

Объект: офис, г. Условный, ул. Примерная, д. 2, 3 этаж.

Срок выполнения работ: 20 рабочих дней с даты подписания договора.

# Общие требования

Работы выполняются в нерабочее время (с 19:00 до 08:00) и в выходные дни.

Исполнитель обеспечивает вывоз строительного мусора ежедневно.

Материалы и оборудование согласовываются с Заказчиком до закупки.

# Перечень и объём работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кабельные трассы |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля витая пара U/UTP кат. 6 в гофрированной трубе | м | 1 850 |
| 2 | Прокладка кабеля в кабель-канале 100×60 мм | м | 240 |
| 3 | Монтаж кабель-канала 100×60 мм с крышкой | м | 120 |
| 4 | Устройство отверстий в стенах диаметром до 50 мм | шт. | 36 |
| Лотки |  |  |  |
| 5 | Монтаж металлического перфорированного лотка 200×50 мм за подвесным потолком | м | 160 |
| 6 | Монтаж кронштейнов и шпилек для лотка | шт. | 110 |
| 7 | Заземление кабельных лотков | компл. | 1 |
| Серверная |  |  |  |
| 8 | Монтаж телекоммуникационного шкафа 42U 600×1000 мм | шт. | 2 |
| 9 | Монтаж и расшивка патч-панелей 24 порта кат. 6 | шт. | 8 |
| 10 | Монтаж горизонтальных организаторов кабеля | шт. | 8 |
| 11 | Тестирование кабельных линий с выдачей протоколов | линия | 96 |
| 12 | Монтаж сплит-системы для серверной 3,5 кВт | компл. | 1 |
| Электрощиты |  |  |  |
| 13 | Монтаж распределительного щита ЩР-1 на 24 модуля | шт. | 1 |
| 14 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3×2,5 от ЩР-1 до серверной | м | 45 |
| 15 | Монтаж автоматических выключателей | шт. | 12 |
| 16 | Монтаж розеток 220 В в серверной | шт. | 6 |

# Требования к выполнению работ

Кабели маркируются с двух сторон несмываемыми бирками.

Запас кабеля в шкафу — не менее 1,5 м на каждую линию.

Отверстия после прокладки заделываются негорючим материалом.

# Сдача-приёмка работ

1) Исполнительная документация: кабельный журнал, схемы трасс, протоколы тестирования.

2) Фотоотчёт по каждому пункту перечня работ — до закрытия потолков и после.

| Заказчик: ООО «Заказчик-Пример» __________ / В.В. Условный | Исполнитель: ООО «Подрядчик-Пример» __________ / Г.Г. Примерный |
| --- | --- |